ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БОЛТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И УСОМ 
КЛАССА ТОЧНОСТИ С

ГОСТ 7783-81 
СТ СЭВ 216-86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| БОЛТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И УСОМ КЛАССА ТОЧНОСТИ С Конструкция и размеры Cup nibbed head bolts, product grade C. Construction and dimensions | ##### ГОСТ 7783-81* (СТ СЭВ 216-86) Взамен ГОСТ 7783-73 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 января 1981 г. № 1 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта СССР от 23.06.86 № 1642 срок действия продлен

до 01.01.97

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на болты с полукруглой головкой и усом класса точности С с номинальным диаметром резьбы от 5 до 20 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 216-86.

2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже в табл. 1 и 2.

Исполнение 1

* Уклон боковых граней уса не более 5°.

Исполнение 2

d2 примерно равен среднему диаметру резьбы

Таблица 1

мм

| Номинальный диаметр резьбы d |  | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр головки D |  | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 |
| Высота головки k |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 9,2 | 11,2 | 16 |
| Радиус сферы R » |  | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 13,3 | 15,8 | 21 |
| Диаметр подголовка или стержня d1 (h15) |  | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Высота подголовка h, не менее |  | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Ширина уса V |  | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,7 |
| Высота уса W, не менее |  | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 4,0 |
| Длина резьбы b | Для l £ 120 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
|  | Для l > 120 | - | - | - | 32 | 36 | 44 | 52 |

Пример условного обозначения болта с диаметром резьбы d = 12 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8 g, длиной l = 60 мм, класса прочности 3,6, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным:

Болт M12´60.36.016 ГОСТ 7783-81

Таблица 2

мм

| Длина болта l | Номинальный диаметр резьбы d |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 16 |  |  |  | - | - | - | - |
| 20 |  |  |  |  | - | - | - |
| 25 |  |  |  |  |  |  | - |
| 30 |  |  |  |  |  |  | - |
| 35 |  |  |  |  |  |  | - |
| 40 |  |  |  |  |  |  | - |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | - |  |  |  |  |  |  |
| 100 | - |  |  |  |  |  |  |
| 110 | - | - | - |  |  |  |  |
| 120 | - | - | - |  |  |  |  |
| 130 | - | - | - |  |  |  |  |
| 140 | - | - | - |  |  |  |  |
| 150 | - | - | - |  |  |  |  |
| 160 | - | - | - |  |  |  |  |
| 170 | - | - | - | - | - |  |  |
| 180 | - | - | - | - | - |  |  |
| 190 | - | - | - | - | - |  |  |
| 200 | - | - | - | - | - |  |  |
| Примечания. - Болты изготовляют с длинами, заключенными между жирными линиями. - Болты в области от верхней жирной линии до пунктирной линии изготовляют с резьбой до уса. |  |  |  |  |  |  |  |

3. Резьба - по ГОСТ 24705-81, шаг резьбы - крупный. Сбег и недорез резьбы - по ГОСТ 27148-86. Концы болтов - по ГОСТ 12414-66.

1 - 3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3а. Радиус под головкой - по ГОСТ 24670-81.

3б. Допуски и методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 1759.1-82.

По согласованию между изготовителем и потребителем допускается изготовлять болты с полем допуска резьбы - 6е.

3в. Дефекты поверхности и методы контроля - по ГОСТ 1759.2-82.

3а - 3в. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

4. Диаметр гладкой части стержня d1 (исполнение 1) примерно равен среднему или номинальному диаметру резьбы.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

5. Технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.

Механические свойства болтов должны соответствовать классам прочности 3.6, 4.6, 4.8, 5.6 и 5.8.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Допускается:

скругление кромок уса;

изготовлять болты M10 с диаметром головки D = 19 мм, болты М16 с диаметром D = 30 мм.

7. Теоретическая масса болтов указана в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

| Длина болта, l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм, для исполнения 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 16 | 3,765 | 6,018 | 11,23 | - | - | - | - |
| 20 | 4,238 | 6,694 | 12,45 | 19,76 | - | - | - |
| 25 | 4,828 | 7,539 | 13,99 | 22,21 | 39,27 | 70,25 | - |
| 30 | 5,418 | 8,384 | 15,53 | 26,64 | 42,80 | 76,78 | - |
| 35 | 6,007 | 9,229 | 17,07 | 27,07 | 46,33 | 83,31 | - |
| 40 | 6,596 | 10,074 | 18,61 | 29,50 | 49,86 | 89,84 | - |
| 45 | 7,185 | 10,919 | 20,15 | 31,93 | 53,39 | 96,37 | 191,4 |
| 50 | 7,774 | 11,764 | 21,69 | 34,36 | 56,92 | 102,90 | 201,6 |
| 55 | 8,363 | 12,609 | 23,23 | 36,79 | 60,45 | 109,43 | 211,8 |
| 60 | 8,952 | 13,454 | 24,77 | 39,22 | 63,98 | 115,96 | 222,0 |
| 65 | 9,541 | 14,299 | 26,31 | 41,65 | 67,51 | 122,49 | 232,2 |
| 70 | 10,130 | 15,144 | 27,85 | 44,08 | 71,04 | 129,02 | 242,4 |
| 75 | 10,719 | 15,989 | 29,39 | 46,51 | 74,57 | 135,55 | 252,6 |
| 80 | 11,308 | 16,834 | 30,93 | 48,94 | 78,10 | 142,08 | 262,8 |
| 90 | - | 17,679 | 33,98 | 53,80 | 85,28 | 155,10 | 283,5 |
| 100 | - | 18,524 | 37,04 | 58,66 | 92,46 | 168,12 | 304,2 |
| 110 | - | - | - | 63,52 | 99,64 | 181,14 | 324,9 |
| 120 | - | - | - | 68,38 | 106,82 | 194,10 | 345,6 |
| 130 | - | - | - | 73,24 | 114,00 | 207,18 | 366,3 |
| 140 | - | - | - | 78,10 | 121,18 | 220,20 | 387,0 |
| 160 | - | - | - | 82,96 | 128,36 | 233,22 | 407,7 |
| 170 | - | - | - | - | - | 246,24 | 428,4 |
| 180 | - | - | - | - | - | 259,26 | 449,1 |
| 190 | - | - | - | - | - | 272,28 | 469,8 |
| 200 | - | - | - | - | - | 285,30 | 490,5 |

(Измененная редакция, Изм. № 2).